7. РАСЧЁТ МУЛЬТИВИБРАТОРА НА ОПЕРАЦИОННОМ

УСИЛИТЕЛЕ В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ

Исходные данные для расчёта приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Расчётные данные

| Тип операционного усилителя | Пороговое напряжение Un=β⋅UHAC, где βравняется | Длительность импульсов ti, мс | Период повторения запуск. импульсов T, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 140УД6 | 0.1 | 2 | 60 |

Параметры операционного усилителя приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

Параметры операционного усилителя

| UP,В | UBUXmax, В | RHmin,кОм | VuBUX,В/мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12 | 2 | 2.5 |

Примем, что UHAC=UBUXmax.

Исходя из формулы:

Un=R5R4+R5⋅UHAC ,              (7.1)

определяем отношение сопротивления резисторов R4 и R5:

R4R5=UHACUn−1,                (7.2)

Сумма сопротивлений R4и R5должна удовлетворять соотношению:

R4+R5=3⋅RHmin ,             (7.3)

Используя (7.2) и (7.3) получаем формулы:

R5=3⋅β⋅RHmin ,              (7.4)

R4=3⋅RHmin−R5 ,            (7.5)

R5=3⋅0.1⋅2⋅103=600Ом

R4=3⋅2⋅103−600=5400Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем значение сопротивлений R4и R5соответственно 5.6 кОм и 620 Ом .Используем резисторы марки С2-23-0.125-5.6кОм±1% и С2-23-0.125-620Ом±1% соответственно.

Зададимся сопротивлением  R2 исходя из условия:

5⋅RHmin≤R2≤100кОм ,           (7.6)

R2=56⋅103Ом

Используем резистор марки С2-23-0.125-56кОм±5%

Определим ёмкость хронирующего конденсатора:

C2=tiR2⋅ln1+R5R4 ,           (7.7)

C2=2⋅10−356⋅103⋅ln1+19=3.39⋅10−6Ф

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости равное 3.9 мкФ. Выбираем конденсатор марки К53-1-3.9мкФ±10%.

Определим длительности tfи tC генерированных импульсов по формуле:

tf=tC=UHACVuBUX ,                (7.8)

tf=tC=122.5=4.8мкс

Время восстановления схемы определим по формуле:

tBOCCT=C2⋅R2⋅ln1+R5R4+R5 ,        (7.9)

tBOCCT=0.22⋅10−6⋅56⋅103⋅ln1+6006⋅103=1.17мс

Амплитуду входных запускающих импульсов вычислим по формуле:

EBX=1.35⋅En ,              (7.10)

EBX=1.35⋅1.2=1.62В

Длительность входных запускающих импульсов tmin определяется по формуле:

tmin=1.2⋅UHACVuBUX ,              (7.11)

tmin=1.2⋅122.5=5.76мкс

Сопротивление резистора R1 вычисляется по формуле:

R1=7.5⋅R5 ,                (7.12)

R1=7.5⋅600=4500Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем значение номинала равное 4.3кОм. Выбираем резистор С2-23-0.125-4.3кОм±1%.

Значение конденсатора C1вычислим по формуле:

C1=15⋅tminR1 ,              (7.13)

C1=15⋅5.76⋅10−64500=19.2нФ

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости равное 20нФ. Выбираем конденсатор К10-17-0.02мкФ±5%.