АВТОМАТЫ АК-47 (АКС-47)

Вверху – АК-47, внизу – АКС-47

Принят на вооружение в 1949 году. Его автоматика работает за счёт энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке канала ствола в газовую камору. Ударно-спусковой механизм куркового типа обеспечивает одиночный и непрерывный огонь. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Предохранитель флажкового типа одновременно является переводчиком типа огня. В положении «предохранение» он запирает спусковой крючок и одновременно закрывает паз ствольной коробки, по которому перемещается рукоятка затвора, предохраняя в то же время ствольную коробку от попадания грязи.

Прицел секторный. Имеется клинковый штык, который примыкается к стволу для рукопашного боя.

Автомат выпускался с деревянным прикладом (АК) и с откидным металлическим (АКС) для ВДВ. Автомат с деревянным прикладом обеспечивает лучшую устойчивость при стрельбе и удобство прицеливания. Кроме того, им можно наносить удары в рукопашном бою.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АК-47/АКС-47

Калибр – 7,62 мм;

Прицельная дальность стрельбы – 800 метров;

Дальность прямого выстрела

по грудной фигуре – 350 метров ;

Темп стрельбы – 600 выстр/мин;

Практическая скорострельность:

одиночными выстрелами – до 40 выстр/мин;

очередями – до 100 выстр/мин;

Начальная скорость пули – 715 м/с;

Дальность убойного действия пули – до 1500 метров;

Предельная дальность полёта пули – 3000 метров;

Ёмкость магазина – 30 патронов;

Масса автомата без штыка и магазина – 4, 07 кг/3, 47 кг;

Масса штыка – 0, 37 кг;

Масса пустого магазина:

стального – 0, 33 кг;

из лёгкого сплава – 0, 17 кг;

Используемые патроны – 7, 62х39 мм образца 1943 года;

Масса патрона – 16, 2 г;

Габариты:

АК/АКС со штыком и прикладом – 1070 мм;

АКС со сложенным прикладом – 645 мм;

Длина ствола – 415 мм;

Длина прицельной линии – 378 мм;

ДОСТОИНСТВА

Автомат обладает высокой дульной энергией (1973 – 1981 Дж), его пуля обладает хорошим пробивным действием. Так, бронебойно-зажигательная пуля с расстояния 250 м пробивает броневой лист толщиной до 7 мм. Каску пуля ПС (обыкновенная со стальным сердечником) пробивает с расстояния 900 м, а бронебойно-зажигательная – с 1100 м. Использование нескольких типов пуль – обыкновенной со стальным сердечником (ПС), бронебойно-зажигательной, трассирующей и зажигательной,– расширяет тактические возможности автомата.

Автомат имеет хорошую живучесть, прост в применении, обладает высокой надёжностью. Курковый ударно-спусковой механизм не сбивает наводку при выстреле. Предохранитель наделён функцией переводчика режима огня, что исключило переводчик как отдельную деталь. Широкий флажок предохранителя  в походном положении закрывает паз, по которому перемещается рукоятка взведения затвора, препятствуя тем самым попаданию грязи внутрь ствольной коробки.

Автомат со складным прикладом обладает хорошей манёвренностью. Автомат легко разбирается и собирается. Магазин легко примыкать и отмыкать. Для рукопашного боя предусмотрено примыкание клинкового штыка

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ

Невысокая эффективная дальность стрельбы, практически равная дальности прямого выстрела по грудной фигуре. Кучность стрельбы в 1, 2–1, 5 раза ниже, чем у штурмовых винтовок. Прицельная планка легко сбивается и расшатывается.

Большой разброс пуль при автоматической стрельбе, особенно из неустойчивых положений. Затвор можно взводить только правой рукой. Предохранитель трудно переключать, особенно озябшими пальцами. Щелчок  в момент переключения предохранителя далеко слышен. В процессе длительной эксплуатаций появляется поперечная качка цевья, что снижает устойчивость оружия при стрельбе.

Складной приклад, скопированный с немецкого МП-38, недостаточно удобен (трудно держать однообразно голову, тяги приклада имеют недостаточную жёсткость, а широкий плечевой упор не ложится в выем плеча). При стрельбе очередями плечевой упор «ползёт» из выема плеча.

При длительной стрельбе в автоматическом режиме происходит «набивание» указательного пальца. Он теряет чувствительность, и стрелок начинает «дёргать» спусковой крючок, что снижает меткость стрельбы. Стреляя на максимальную дальность (800 м) из-за большого рассеивания пуль (1, 9 – 2, 7 м) прицельно попасть в цель практически невозможно.

После снятия с предохранителя открывается паз крышки ствольной коробки, по которому перемещается рукоятка затвора,	что, позволяет грязи и посторонним предметам  проникать внутрь ствольной коробки. Автомат не сигнализирует об окончании патронов. Для досылания патрона в патронник после смены магазина необходимо передёргивать затвор, что требует больших усилий и времени.

Штык имеет неудобную рукоятку, его лезвие плохо заточено.

Автоматы зарубежного производства (особенно китайские и югославские) в 1, 5 – 2 раза уступают советским по живучести ствола и других механизмов, быстро ржавеют.

АВТОМАТ АКМ (АКМС)

АКМ

Модернизированный автомат Калашникова АКМ (АКМС) принят на вооружение в 1959 году. По сравнению с АК-47 улучшены его боевые и эксплуатационные характеристики.

Так, введён замедлитель курка, снижающий темп стрельбы для повышения устойчивости автомата при стрельбе и увеличения кучности боя. Повышена устойчивость в горизонтальной плоскости за счёт переноса точки удара затворной рамы в переднем положении с правой стороны на левую. Прицельная дальность увеличена до 1000 метров

Вместо штыка введён штык-нож, который присоединением к ножнам трансформируется в кусачки для перекусывания проволоки, в том числе находящейся под напряжением. Переход на штамповку ствольной коробки, её крышки и некоторых других деталей, а также использование пластмассовых магазина и рукоятки управления огнём снизили общую массу.

На дульную часть ствола навинчен компенсатор для повышения кучности стрельбы из неустойчивых положений (на ходу, стоя, с колена).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКМ /АКМС

Калибр – 7, 62 мм;

Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров;

Дальность прямого выстрела

по грудной фигуре – 350 метров ;

Темп стрельбы – 600 выстр/мин

Практическая скорострельность:

одиночными выстрелами – до 40 выстр/мин;

очередями – до 100 выстр/мин;

Начальная скорость пули – 715 м/с;

Дальность убойного действия пули – до 1500 метров;

Предельная дальность полёта пули – 3000 метров;

Ёмкость магазина – 30 патронов;

Масса автомата без штыка-ножа и магазина – 2, 93 кг/3, 13кг;

Масса штык-ножа – 0, 45 кг;

Масса пустого пластмассового магазина – 0, 23 кг;

Используемые патроны – 7, 62х39 мм образца 1943 года;

Масса патрона – 16, 2 г;

Габариты:

АКМ/АКМС со штыком и прикладом 1020 мм;

АКМ/АКМС без штыка – 880 мм;

АКМС со сложенным прикладом – 640 мм;

Длина ствола – 415 мм;

Длина прицельной линии – 378 мм;

ДОСТОИНСТВА

Использование пластмассы для производства отдельных деталей повысило устойчивость автомата к плохим условиям эксплуатации, компенсатор улучшил кучность стрельбы  из неустойчивых положений. Введение замедлителя курка несколько снизило рассеивание пуль при автоматической стрельбе.

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ

В основном те же, что и у АК-47. Кроме того, прицельная дальность стрельбы явно завышена. Большая крутизна траектории и высокое рассеивание пуль (до 3 метров) делает прицельное попадание в цель на дистанции 1000 метров практически невозможным.

Штык-нож излишне усложнён. Его лезвие заточено очень плохо, рукоятка грубой формы и неудобна. Пила не имеет разводки, застревает в дереве, а металл ею можно пилить только теоретически.

АВТОМАТ АК-74 (АКС-74)

АК-74

Автомат АК-74 (АКС-74) был принят на вооружение в 1974 году взамен АКМ (АКМС), от которого он отличается в основном уменьшенным калибром (5, 45 мм). Узлы автоматики сохранены в прежнем виде. Пуля малого калибра имеет высокую начальную скорость и, как следствие, лучшую настильность траектории полёта, обладает хорошей пробивной способностью и убойной силой. Увеличение убойного действия пули обеспечено за счёт смещения центра тяжести назад. При попадании  в тело человека такая пуля теряет устойчивости и начинает кувыркаться, полностью отдавая свою энергию и нанося тяжёлые рваные раны. Кроме того, малый импульс отдачи в момент выстрела благоприятно сказался на меткости стрельбы. Снижение массы патронов позволило повысить носимый боекомплект.

Приклад автомата может быть деревянным или пластмассовым. Складывающийся приклад автомата АКС-74 выполнен в виде жёсткой сварной  треугольной рамки.  В откинутом положении он удерживается фиксатором, в сложенном – защёлкой, размещённой в ствольной коробке.

АКС-74

Цевьё автомата может быть деревянным или пластмассовым. На нём сделаны упоры для пальцев, обеспечивающие удобство и надёжность удержания автомата. Автомат имеет двухкамерный компенсатор, который в сочетании с малым импульсом отдачи малокалиберного патрона обеспечивает высокую эффективность стрельбы. По эффективности стрельбы АК-74 превосходит АКМ в 1, 3 – 1, 5 раза.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АК-74/АКС-74

Калибр – 5, 45 мм;

Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров;

Дальность прямого выстрела

по грудной фигуре – 440 метров;

Темп стрельбы – 600 выстр/мин;

Практическая скорострельность:

одиночными выстрелами – до 40 выстр/мин;

очередями – до 100 выстр/мин;

Начальная скорость пули – 900 м/с;

Дальность убойного действия пули – до 1350 метров;

Предельная дальность полёта пули – до 3150 метров;

Ёмкость магазина – 30 патронов;

Масса автомата без штыка и магазина – 3, 07 кг/2, 97 кг;

Масса штык-ножа – 0, 45 кг;

Масса пустого магазина – 0, 23 кг;

Используемые патроны – 5, 45х39 мм образца 1974 года;

Масса патрона – 10, 2 г;

Габариты:

АК-74/АКС-74 со штыком и прикладом – 1089 мм;

АК-74/АКС-74 без штыка – 940 мм;

АКС-74 со сложенным прикладом – 700 мм;

Длина ствола – 415 мм;

Длина прицельной линии – 379 мм;

ДОСТОИНСТВА

Автомат обладает значительной дульной энергией (1316 Дж), обеспечивающей неплохое пробивное и высокое убойное действие пули. Надёжность, живучесть и прочность конструкции на уровне АКМ. Благодаря патронам с малым импульсом отдачи, высокой начальной скоростью и пологой траекторией полёта пули, АК-74 в 1, 5 раза превосходит АКМ по меткости и эффективной дальности стрельбы. Курковый ударный механизм, не сбивающий наводку при выстреле, и дульный тормоз-компенсатор также способствуют повышению кучности стрельбы. Меньшая, по сравнению с патронами 7, 62х39 мм мощность патрона 5, 45х39 мм снижает нагрев цевья в процессе длительной стрельбы.

Предохранитель гарантирует безопасность обращения с оружием, так как сектор предохранителя, воздействуя на прямоугольные выступы спускового крючка, одновременно запирает курок фигурным выступом спускового крючка. Предохранитель одновременно является переводчиком режима огня.

Предусмотрено примыкание к автомату подствольного гранатомёта ГП-25, что существенно повышает боевую эффективность оружия. Складывающийся приклад автомата АКС-74 жёсткой конструкции и позволяет наносить им удары в рукопашном бою.

Наличие у отдельных экземпляров автомата планки для присоединения ночного прицела позволяет эффективно поражать цели ночью. Кроме того, на мушку и целик можно надевать светящиеся насадки.

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ

Несмотря на превосходство по ряду параметров над АКМ, автомат всё же немного уступает штурмовым винтовкам стран НАТО по эффективной дальности и меткости стрельбы. Большинство недостатков АКМ (и штык-нож) в этой модели сохранились.

Кроме того, практика боевого применения малокалиберных автоматов в Афганистане и Чечне показала их меньшую эффективность по сравнению с АК-47 и АКМ. При стрельбе из подствольного гранатомёта иногда наблюдается соскакивание крышки ствольной коробки. Узел крепления дульного тормоз-компенсатора слаб, что приводит к появлению боковой качки этого тормоза и снижению его эффективности.

АВТОМАТ АКС-74У

В семейство оружия под патрон 5, 45х39 мм вошёл принципиально новый тип индивидуального оружия – укороченный автомат АКС-74У. К его созданию приступили с середины 70-х годов, в начале 80-х он поступил на вооружение. Ствол АКС-74У укорочен до 200 мм, начальная скорость пули снизилась до 800 м/с, прицельная дальность стрельбы – до 500 метров.

Укорочение ствола заставило отнести назад газовую камеру, изменить крепление мушки. Соответственно уменьшили длину штока поршня и газоотводной трубки. Большее давление газов у дульного среза ствола потребовало установки усиленного пламегасителя. Для лучшей стабилизации полёта пули в коротком стволе увеличили крутизну нарезов, длина их хода уменьшилась с 200 до 160 мм. Секторный прицел заменили перекидным L-образным целиком, рассчитанный на дистанции стрельбы до 350 и свыше 350 метров. Крышка ствольной коробки выполнена откидывающейся вверх.

АКС-74У имеет модификации АКС-74УН и АКС-74УН2, приспособленные для установки ночных прицелов НСПУ и НСПУМ. Автомат отличается небольшими габаритами и массой.

В тактическом (но не в техническом) плане это оружие является аналогом пистолета-пулемёта. Главное его преимущество перед пистолетом-пулемётом – патрон, единый с другими образцами патронов стрелкового оружия. Использование АКС-74У в ВДВ не оправдало себя из-за малой эффективной дальности стрельбы. Более полезным он оказался в подразделениях МВД, для экипажей боевых машин, связистов, сапёров и т. д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКС-74У

Калибр – 5, 45 мм;

Прицельная дальность стрельбы –  до 500 метров;

Дальность прямого выстрела

по грудной фигуре – 350 метров;

Темп стрельбы –  700 выстр/мин;

Практическая скорострельность:

одиночными выстрелами – до 40 выстр/мин;

очередями – до 100 выстр/мин;

Начальная скорость пули – 735 м/с;

Ёмкость магазина – 30 или 45 патронов;

Масса автомата – 2,485 кг;

Используемые патроны – 5, 45х39 мм;

Масса патрона – 10, 2 г;

Габариты:

АКС-74У с откинутым прикладом – 730 мм;

АКС-74У со сложенным прикладом – 490 мм;

Длина ствола – 200 мм;

ДОСТОИНСТВА

Автомат лёгкий и компактный. Его габариты позволяют носить оружие в кейсе с откидными стенками и внезапно применять. Пуля автомата имеет довольно высокую дульную энергию (1097 Дж), обладает хорошим убойным действием.

Компенсатор-пламегаситель обеспечивает хорошую компенсацию падения давления в газоотводном устройстве и надёжную работу автоматики.

Кроме того, автомату присущи все другие достоинства автомата АК-74.

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ

По пробивному действию пуля автомата АКС-74У в 1, 5 раза уступает пуле АК-74. Автомату свойственна склонность пули к рикошетированию, излишне большая дальность её убойного действия, что может быть причиной поражения посторонних лиц при стрельбе. Отсутствие самовзвода увеличивает время приведения оружия в готовность к стрельбе.

В качестве оружия ВДВ автомат обладает малой эффективной дальностью стрельбы и недостаточно высокой меткостью. Невозможность прижиматься щекой к прикладу затрудняет однообразие прицеливания.

Пламегаситель не обеспечивает подавления вспышки пламени при выстреле, ослепляющего и демаскирующего стрелка.

Кроме того, автомату присущи все недостатки автомата АК-74.

АВТОМАТ АК-74М

Модернизированный вариант автомата АК-74 серийно выпускается с 1991 года на производственном объединении «Ижевский машиностроительный завод».

Оружие сохранило все достоинства предыдущих моделей и приобрело ряд новых свойств, существенно улучшающих боевые и эксплуатационные характеристики.

Главное отличие – установка складного монолитного пластмассового приклада. Его форма и размеры позволили сохранить удобство удержания и прицеливания, а также возможность действовать им в рукопашном бою, характерные для автомата с деревянным прикладом. Общая длина автомата АК-74М при этом соответствует длине АК-74. Цевьё и ствольная накладка также пластиковые. Продольные рёбра, сделанные на цевье, позволяют прочно удерживать оружие при стрельбе. Коэффициент теплопроводности пластика ниже, чем у дерева, поэтому ожог рук исключается. Применение пластика устранило вероятность сколов и расщепления.

На АК-74М установлен стандартный узел крепления (планка) для ночных приборов прицеливания. Изменена конструкция дульного тормоз-компенсатора. Крышка ствольной коробки усилена. Более прочная конструкция позволяет вести стрельбу из подствольного гранатомёта без установки дополнительного крепления крышки и шомпола.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АК-74М

Калибр – 5, 45 мм;

Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров;

Дальность прямого выстрела

по грудной фигуре – 625 метров;

Ёмкость магазина – 30 или 45 патронов;

Темп стрельбы –  600 выстр/мин;

Практическая скорострельность:

одиночными выстрелами – до 40 выстр/мин;

очередями – до 100 выстр/мин;

Начальная скорость пули – 900 м/с;

Дальность убойного действия пули – до 1350 м;

Предельная дальность полёта пули – 3150 метров;

Масса автомата со снаряжённым магазином;

Масса штык-ножа – 0, 45 кг;

Используемые патроны – 5, 45х39 мм;

Масса патрона – 10, 2 г;

Габариты:

АК-74М со штыком и прикладом – 1089 мм;

АК-74М без штыка – 940 мм;

Длина ствола – 415 мм;

Длина прицельной линии – 379 мм;

Дульная энергия – 1377 Дж

ДОСТОИНСТВА

Те же, что и у АК-74.

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ

В основном те же, что и у АК-74.

АВТОМАТЫ КАЛАШНИКОВА 100-й СЕРИИ

После принятия на вооружение автомата АК-74 калибра 5, 45 мм производство автоматов под 7, 62 мм патрон в СССР было свёрнуто. Однако Патрон 7, 62х39 мм образца 1943 года  остаётся  одним из наиболее распространённых в мире. Его производят в значительных количествах многие государства, имеющие на вооружении и выпускающие автоматы и карабины этого калибра, да и запасы этих патронов на складах исчисляются миллиардами. Поэтому, учитывая хорошую коммерческую перспективу автоматов калибра 7, 62 мм на зарубежных рынках оружия, Конструкторское Бюро Ижевского машиностроительного завода разработало новые модификации, вобравшие в себя всё лучшее из предыдущих образцов. Так появились новые модификации – АК-103 и АК-104 (малогабаритный). Одновременно ижевские конструкторы разработали для стран, использующих патрон НАТО 5, 56х45 мм, варианты этих моделей – автоматы АК-101 и АК-102 (малогабаритный).

Друг от друга они отличаются калибром, длиной ствола и размерами патронника. Кроме того, из-за отличий в применяемых боеприпасах меняются баллистические характеристики оружия. Для избежания путаницы на автоматы наносится маркировка, соответствующая типу того патрона, под который изготовлен данный автомат.

В новых автоматах полностью исключены детали из дерева. Приклад и цевьё изготовлены из ударопрочного пластика чёрного цвета. Этот материал обладает большей прочностью и меньшей массой по сравнению с деревом, не подвержен воздействию биологических вредителей, не теряет своих свойств при длительном хранении. Магазин автомата сделан из пластика, армированного стеклонитью, а его крышка и горловина – металлические. Такое сочетание материалов оптимально с точки зрения обеспечения прочности и долговечности.

Новая конструкция приклада обладает рядом преимуществ по сравнению со старой. Так, он несколько легче, при ношении не цепляется за одежду. В пластиковом прикладе полностью исключено ослабление клёпаных соединений приклада и его деформация при падениях автомата.

Все автоматы 100-й серии имеют приспособления для установки оптических и ночных прицелов. Для этого на них предусмотрены специальные посадочные места, унифицированные с последними российскими разработками в области дополнительных прицельных приспособлений, в том числе накидных устройств, значительно облегчающих прицеливание в условиях недостаточной освещённости. Автоматы АК-102, 103 и 104 могут оснащаться приборами бесшумной и беспламенной стрельбы (ПБС). Он устанавливается вместо дульного тормоз-компенсатора. Предусмотрена возможность установки подствольного гранатомёта.

Испытания на безотказность работы показали, что заданные характеристики, допускавшие 0, 2 % задержек при стрельбе, значительно превзойдены. В условиях заводских испытаний эти автоматы выдерживали 10 – 15 тысяч выстрелов. Стрельбу прекращали из-за полного износа ствола, тогда как поломок других деталей зафиксировано не было, их механизмы оставались полностью работоспособным.

Применение перспективных материалов и покрытий благотворно сказалось на сохраняемости оружия. Пластик и фосфатно-лаковое покрытие металлических частей автоматов позволили определить крайне низкий уровень требований к складам и базам хранения, без создания в них особого микроклимата.

Для замены АКС-74У разработан малогабаритный автомат калибра 5, 45 мм, обладающий всеми достоинствами экспортных модификаций

АК-105

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АК-101		АК-102		АК-103		АК-104	             АК-105

Калибр:		                5, 56 мм		5, 56 мм		7, 62мм          	7, 62 мм	              5, 45 мм

Тип патрона:		5, 56х45 мм	5, 56х45 мм	7, 62х39 мм	7, 62х39 мм          5, 45х39 мм

Длина

с открытым прикладом:	943 мм		943 мм		824 мм		824 мм		824 мм

со сложенным прикладом:	700 мм		700 мм		586 мм		586 мм		586 мм

Длина ствола:		415 мм		415 мм		314 мм		314 мм		314 мм

Масса автомата с пустым

магазином:		3, 63 кг		3, 55 кг		3, 23 кг		3, 15 кг		3, 23 кг

Темп стрельбы:			600 выстр/мин

Практическая

скорострельность –

одиночными выстрелами:		до40выстр/мин

очередями:			до100выстр/мин

Ёмкость магазина:			  30 патронов

Прицельная дальность

Стрельбы:		1000 метров	1000 метров	500 метров	500 метров	500 метров

Начальная скорость пули:	1000 м/с		1000 м/с		710 м/с		710 м/с		900 м/с

Дульная энергия:		1798 Дж		1798 Дж		1981 Дж		1981 Дж		1316 Дж

АВТОМАТ НИКОНОВА «АН» (АБАКАН)

Автомат создан в начале 80-х годов по программе «Абакан», основной целью которой являлась разработка автомата, превосходящего штатный АК-74 по боевой эффективности в 1, 5 – 2 раза. По результатам испытаний автомат Никонова оказался лучшим среди всех конструкций, представленных на конкурс. Его рекомендовали к принятию на вооружение вместо автоматов Калашникова.

Автоматика АН  работает за счёт использования энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола. Ударно-спусковой механизм обеспечивает одиночный и непрерывный огонь и стрельбу фиксированными очередями по 2 выстрела.

Ствол и ствольная коробка выполнены на подвижном лафете, что обеспечивает в момент выстрела смещение импульса отдачи, повышая тем самым кучность стрельбы. Благодаря высокому темпу стрельбы оружие ещё не успевает изменить своё положение под воздействием силы отдачи, как ствол уже успевают покинуть 2 пули.

На дульной части ствола размещён дульный тормоз-компенсатор. Прицел секторный или барабанного типа с диоптром. Мушка размещена на газовой каморе. Возможна установка коллиматорного, оптического и ночного прицела.

На автомате установлен приклад «пулемётного» типа, удобный для стрельбы с упора. Имеется вариант со складным прикладом. Цевьё имеет форму, удобную для удержания оружия при стрельбе из различных, в том числе неустойчивых, положений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

«АН» (АБАКАН)

Калибр – 5, 45 мм;

Габариты – 970 мм;

Длина ствола – 430 мм;

Масса автомата – 4, 0 кг;

Начальная скорость пули – 950 м/с;

Темп стрельбы – 2000 выстр/мин;

Практическая скорострельность – до 125 выстр/мин

Ёмкость магазина – 30 и 60 патронов;

Эффективная дальность стрельбы – 600 метров;

Используемые патроны – 5, 45х39;

Масса патрона – 10, 2 г;

ДОСТОИНСТВА

Штатный патрон обеспечивает достаточно высокое убойное и пробивное действие пули. Автомат удобен для удержания и прицеливания, обладает хорошей прикладистостью. Он имеет более высокую кучность и меткость стрельбы, чем АК, особенно при стрельбе фиксированными очередями.

Практически не ощутима отдача (стреляя фиксированными очередями, автомат можно держать в руках, не упирая приклад в плечо). «Мягкий» звук выстрела не утомляет стрелка. Очередь из двух выстрелов воспринимается на слух как один. По эффективной дальности стрельбы АН превосходит АК в    1, 2 – 1, 3 раза.

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция АН более сложна, чем АК, что отрицательно сказывается на его надёжности (в частности, более высока чувствительность к загрязнению деталей).

По существу, кучность стрельбы высока только для первых двух пуль очереди. Остальные пули имеют рассеивание, близкое к АК.